Sébastien LEMOINE	https://github.com/sebastien0/RPi.SuivitTRElec

SUPERVISION TEMPS-REEL DES CONSOMMATIONS ELECTRIQUES DOMESTIQUES

Date : Aout 2014

Révision : A0

# SOMMAIRE

I.	SOMMAIRE	2

II.	LEXIQUE	3

III.	DESCRIPTION	4

IV.	ARCHITECTURE	5

IV.1.	A-0 - Architecture Générale	5

IV.2.	A1 - Compteur ERDF	6

IV.3.	A2 - Conditionnement	6

IV.4.	A3 - Acquisition - Stockage	7

IV.5.	A4 - Transfert	8

IV.6.	A5 - Exploitation	8

IV.7.	A6 - Affichage	9

V.	ANNEXES	10

V.1.	Bibliographie	10

V.2.	Compteurs Testés	10

V.3.	BOM	10

# LEXIQUE

ERDF	Électricité Réseau Distribution France

BOM	Bill Of Materials, nomenclature

FTP 	File Transfert Protocol, protocole de transfert de fichiers

OS	Operating System, Système d’exploitation

TR	Temps Réel

R-Pi	Raspberry-Pi

SSH	Secure Shell

UART	Universal Asynchronous Receiver Transmitter, émetteur-récepteur asynchrone universel

VNC	Virtual Network Computing

# DESCRIPTION

Ce projet permet de consulter les consommations électriques en temps réel depuis un terminal connecté (ex. : ordinateur, Smartphone ou tablette). Une extension permet d’accéder aux fichiers de point et de réaliser des analyses approfondies avec Scilab (www.scilab.org/fr).

Dans l’objectif d’avoir une nomenclature la plus économique possible, le projet se base sur le compteur électrique ERDF en tête d’installation électrique et d’une Raspberry-Pi (www.raspberrypi.org).

Il est possible de se connecter sur tout type de compteur électronique possédant une sortie liaison série. Se reporter au §V.2 pour connaître la liste des compteurs déjà testés.

# ARCHITECTURE

## A-0 - Architecture Générale

Figure 1 - A-0 - Schéma de principe

| Référence | Nom | Description |
| --- | --- | --- |
| A-0 | Architecture Générale | Vue d’ensemble |
| A1 | Compteur ERDF | Acquisition des grandeurs électriques, échantillonnage, envoi sur liaison série |
| A2 | Conditionnement | Mise en forme électrique de la liaison série |
| A3 | Acquisition - Stockage | Décodage, horodatage, stockage, serveurs |
| A4 | Transfert | Transfert ponctuel pour exploitation |
| A5 | Exploitation | Analyses approfondies avec Scilab |
| A6 | Affichage | Affichage basique avec un navigateur web |

## A1 - Compteur ERDF

A partir des documents [D1] et [D2], les caractéristiques physiques des signaux de télé-information client, sous le couvre-bornes, sont les suivantes :

- binaire,

- unidirectionnelle,

- vitesse de modulation 1200 bauds +/-1% ,

- durée égale des bits à « 0 » et à « 1 » ,

- fréquence de la porteuse 50kHz +/-3% ,

- logique de codage négative

  - un bit émis à "0" correspond à la présence de porteuse pendant le temps correspondant.

  - un bit émis à "1" correspond à l'absence de porteuse pendant le temps correspondant.

Après démodulation, la liaison asynchrone classique a les caractéristiques suivantes:

- vitesse de transmission 1200 bauds

- codage de toutes les informations sous forme ASCII (affichable)

  - 7 bits pour représenter un caractère ASCII

  - 1 bit de parité, parité paire (even)

- un bit de start avant chaque caractère <=> "0" logique

- un bit de stop après chaque caractère <=> "1" logique

## A2 - Conditionnement

Figure 2 - A2 - Schéma de principe

Cette fonction convertie un signal modulé en amplitude en un signal logique 3,3V. La BOM se trouve dans le §V.3.

Figure 3 - A2 - Schéma électrique

Nota : Le compteur ERDF est modélisé d’un point de vue électrique.

## A3 - Acquisition - Stockage

Figure 4 - A3 - Schéma de principe

## A4 - Transfert

Figure 5 - A4 - Schéma de principe

## A5 - Exploitation

Figure 6 - A5 - Schéma de principe

## A6 - Affichage

Figure 7 - A6 - Schéma de principe

# ANNEXES

## Bibliographie

- ERDF-NOI-CPT_44E	www.erdf.fr/medias/DTR_Generalites/ERDF-NOI-CPT_44E.pdf Septembre 2013

- Document Compteur_energie_zcd126_02	http://www.france-electric.com/compteur-electrique-monophase-edf-chauffage-90a-20kwh-c2x2206265 Septembre 2013

## Compteurs Testés

Les compteurs électroniques monophasés déjà testés sont les suivants :

| Référence compteur | Configuration |
| --- | --- |
| Landis & Gyr ZCD126.02 |  |
| Linky | Base |
| Mt Sax (TBD) | Heures Pleines - Heures Creuses |
| Claix (TBD) | Base |

## BOM